柴胡总皂苷提取工艺的优化

张国松1, 封传华2,罗晓健1,2,宿士宁2,胡鹏翼2,王跃生1,3﹡
（1.中药固体制剂制造技术国家工程研究中心，江西 南昌 330006；2.江西中医学院，江西 南昌 330004；3.中国中医科学院中药研究所，北京 100700）
[摘要] 目的：考察柴胡总皂苷提取工艺。方法：以柴胡总皂苷量为指标，采用单因素实验和正交试验优选柴胡总皂苷的最佳提取工艺。结果：柴胡总皂苷最佳提取工艺为：柴胡粉末（40目）加入8倍量、80%乙醇并调节pH值至8，于80℃加热回流提取提取两次，每次60min。结论：结果表明，该工艺简单、可靠、重复性好，适用于工业生产。

[关键词] 柴胡；柴胡总皂苷；提取工艺；正交试验
Optimization of the extraction technology for the saikosaponins from Bupleurum
ZHANG Guosong1, FENG Chuanhua2, LUO Xiaojian1，2, XIU Shining2,HU Pengyi2, WANG Yuesheng1，3﹡)

（1. The National Pharmaceutical Engineering Center for Solid Preparation in Chinese Herbal Medicine; Nanchang 330006; China;2. Jiangxi College of Traditional Chinese Medicine; Nanchang 330006; China;3. Institute of Chinese Materia Medica; China Academy of Chinese Medical Sciences; Beijing 100700; China）

[Abstract] objective: optimize of extraction technology for the saikosaponins from Bupleurum. Methods: The extraction technology for the saikosaponins from Bupleurum was optimized by adopting a single factor experiment and an orthogonal experiment with the use of the extraction rate of the saikosaponins from Bupleurum as the assessment index. Result: The optimized extraction technology for the saikosaponins from Bupleurum was as follows: the powder of Bupleurum with a diameter less than 355μm was subjected to reflux extraction for 2  times with 80% ethanol(regulate pH to 8) at 80 ℃, each extraction lasting 60min. For each extraction, the solvent to solid ratio is 8. Conclusion: the result showed that the extraction technology for the saikosaponins from Bupleurum simple, reliable, repeatable and suitable for production in industry.
[Keywords]: Bupleurum; saikosaponins; extraction technology; orthogonal experiment
柴胡为常用中药，在我国已有2000多年的药用历史[1]。《中国药典》2010年版规定[2]，柴胡Bupleurum chinese DC和狭叶柴胡B.scorzonerifolium.Willd.的干燥根为柴胡的正品来源。柴胡的主要药效物质基础有柴胡皂苷及苷元、挥发油及黄酮类等。现代药理学研究表明，柴胡皂苷具有抗炎、

抗菌、抗病毒、保肝利胆、降低血压、免疫

调节等多方面的药理活性[3-5]。本实验以北柴胡为原料，系统考察了不同提取工艺条件对柴胡总皂苷的提取效果，优选最佳的柴胡总皂苷提取工艺，为工业生产提供参考。
1材料与仪器

1.1 材料

柴胡皂苷a对照品（中国药品生物制品检定所，批号110777-200507）、对二甲氨
基苯甲醛（上海三爱思试剂有限公司，批号：20040719，分析纯））；无水乙醇（上海振兴化工一厂，分析纯，批号：201005021）、甲醇（上海振兴化工一厂，分析纯，批号：200909058）、磷酸（广东省化学试剂工程技术研究开发中心）、北柴胡（河北安国，经鉴定为北柴胡（Bupleurum chinese DC），其他试剂均为分析纯。
1.2 仪器

KDM型调温电热套(山东甄城华鲁电热仪器有限公司)；超声波清洗器（上海必能信超声有限公司）；DZF-1B型真空干燥箱（上海跃进医疗仪器厂）；UV-2550型可见-紫外分光光度计（日本岛津）；RE系列旋转蒸发仪（上海亚荣生化仪器厂）；HH-6数显恒温水浴锅（国华电器有限公司）；Metteler240电子天平（瑞士）；AL104/01电子天平（梅特勒－托利多仪器有限公司)。

2 方法与结果
2.1 柴胡总皂苷的含量测定

2.1.1 对照品溶液的制备

取柴胡皂苷a对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，即得。
2.1.2 供试品溶液的制备

取北柴胡根适量，置于80℃烘箱中6h，粉碎过筛（40目）后得柴胡根部粉末。准确称取柴胡粉末10g，按照单因素实验和正交试验中不同的提取条件加热回流提取，合并所得提取液，减压浓缩至原体积的1/10，用石油醚萃取3次，每次10ml，弃石油醚层，提取液用等量的水饱和的正丁醇萃取3次，合并正丁醇，减压浓缩至干燥，残渣用甲醇溶解并定容至25ml量瓶中，备用。

2.1.3 线性关系考察[6]
精密吸取柴胡皂苷a对照品溶液0.1、0.2、0.5、0.6、0.8ml和1ml，分别置于1ml量瓶中，用甲醇定容，各精密吸取0.2ml置于5支具塞试管中，加0.1%对二甲氨基苯甲醛乙醇溶液0.4ml，70℃水浴中加热10min，取出放冷至室温，各加入磷酸4.0ml，70℃水浴中加热30min，取出放冷至室温，在546nm处测定吸光度。以对照品浓度（C）对吸光度（A）进行线性回归，得柴胡皂苷a的线性回归方程：A=0.4238C-0.0662（r=0.9991）。结果表明：柴胡皂苷a在0.05～0.5mg/ml，吸光度A与浓度C之间线性关系良好。
2.1.4 样品中柴胡总皂苷的含量测定

精密吸取各供试品溶液0.2ml置于具塞试管中，按照‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。
2.2 单因素实验
本实验以柴胡总皂苷含量为指标，考察了加热回流提取过程中的多个影响因素：提取溶剂pH值、乙醇浓度、体积比、提取时间、提取次数及提取温度。
2.2.1 pH值对提取效果的影响

精密称取北柴胡根部粉末10g，加入80%的乙醇80ml并调节pH值为7、8、9、10、11，分别加热回流2次，每次60min。合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。所得结果见图1。

[image: image1.png]



图1 pH值对提取效果的影响
由图1可知， pH在7~8时，柴胡总皂苷的量随pH升高而增加；pH在8~11时，柴胡总皂苷的量随pH升高而降低。

2.2.2 乙醇浓度对提取效果的影响

精密称取北柴胡根部粉末10g，加入30%、50%、70%、80%、95%乙醇80ml并调节pH值为8，分别加热回流2次，每次60min。合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。所得结果见图2。

[image: image2.png]



图2 乙醇浓度对提取效果的影响

由图2可知，随着乙醇浓度的提高，总皂苷的量逐渐增加，但是95%的乙醇提取效果反而下好，可能是乙醇浓度过高影响了柴胡皂苷的溶出。
2.2.3 体积比对提取效果的影响

精密称取北柴胡根部粉末10g，加入80%的乙醇40、60、80、100、120ml并调节pH值为8，分别回流提取2次，每次60min。合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。所得结果见图3。

[image: image3.png]



图3 体积比对提取效果的影响

由图3可知，柴胡总皂苷的量随着提取溶剂用量的增加而增大，但当溶剂用量超过柴胡总量的8倍时，溶剂用量对提取效果无明显提高。

2.2.4 提取时间对提取效果的影响

精密称取北柴胡根部粉末10g，加入80%的乙醇80ml并调节pH值为8，在80℃加热回流提取两次，每次分别为30min、60min、90min、120min。合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。所得结果见图4。

[image: image4.png]



图4提取时间对提取效果的影响
由图4可知，随着提取时间的增加，柴胡皂苷逐渐溶出，60min~90min达到了平衡阶段，随着时间的继续延长，柴胡总皂苷的量反而下降，可能随着时间的延长，导致部分皂苷降解。
2.2.5 提取次数对提取效果的影响

精密称取北柴胡根部粉末10g，加入80%的乙醇80ml并调节pH值为8，分别加热回流1、2、3、4次，每次60min。合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。所得结果见图5。

[image: image5.png]



图5 提取次数对提取效果的影响

由图5可知，提取两次所得柴胡总皂苷的量较提取一次有明显增加，随着提取次数的增加，提取效果并没有显著提高。
2.2.6 提取温度对提取效果的影响

精密称取北柴胡根部粉末10g，加入80%的乙醇80ml并调节pH值为8，分别在60、70、80、90、100℃下提取两次，每次60min，合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。所得结果见图6。

[image: image6.png]



图6提取温度对提取效果的影响

由图6可知，随着提取温度的上升，柴胡总皂苷逐渐增加。可能是由于溶剂分子与各皂苷分子运动加剧，扩散增强所致[7]。但温度过高，会造成柴胡总皂苷中活性成分的分解[8]，故本文选择80℃提取。

2.3 正交试验

    从回流提取的单因素实验可以看出，以上各因素对柴胡总皂苷的提取效果均有不同程度的影响。根据预实验的结果，选择影响提取效果的四个主要因素：pH值（A）、乙醇浓度（B）、体积比（C）、提取时间（D），每个因素各选三个水平，制定因素水平表。见表1。采用正交表L9（34）进行实验，按照正交表的条件进行提取，每次试验均重复三次，合并所得提取液，按照‘2.1.2’及 ‘2.1.3’项下的方法测定吸光度A，计算柴胡总皂苷的含量。实验安排及结果见表2。
表1 因素水平表

	   因 素

水 平
	A
	B
	C
	D

	
	pH值
	乙醇浓度(%)
	体积比(mg/ml)
	提取时间(min)

	1
	7
	60
	4
	60

	2
	8
	70
	6
	90

	3
	9
	80
	8
	120


表 2  L9（34）正交试验表
	试验号
	因  素
	　
	结  果

	
	A
	B
	C
	D
	
	柴胡总皂苷（g/100g）
	均值（g/100g）

	1
	1
	1
	1
	1
	　
	2.03
	2.19
	1.91
	2.04

	2
	1
	2
	2
	2
	
	2.72
	3.07
	2.95
	2.91

	3
	1
	3
	3
	3
	
	3.12
	3.60
	3.40
	3.37

	4
	2
	1
	2
	3
	
	2.99
	2.59
	2.61
	2.73

	5
	2
	2
	3
	1
	
	3.51
	3.24
	3.02
	3.26

	6
	2
	3
	1
	2
	
	2.74
	2.81
	3.11
	2.89

	7
	3
	1
	3
	2
	
	2.43
	2.88
	2.37
	2.56

	8
	3
	2
	1
	3
	
	2.14
	2.45
	2.43
	2.34

	9
	3
	3
	2
	1
	
	3.14
	2.93
	3.35
	3.14

	K1
	2.77
	2.44
	2.42
	2.81
	
	
	
	
	

	K2
	2.96
	2.84
	2.93
	2.79
	
	
	
	
	

	K3
	2.68
	3.13
	3.06
	2.81
	
	
	
	
	

	RK
	0.28
	0.69
	0.64
	0.02
	
	
	
	
	


表3 方差分析表
	考察指标
	方差来源
	离均差平方和
	自由度
	方差
	F
	P

	柴胡总皂苷
	A
	0.358
	2
	0.179
	3.92
	﹤0.05

	
	B
	2.149
	2
	1.075
	23.53
	﹤0.05

	
	C
	2.047
	2
	1.024
	22.41
	﹤0.05

	
	D
	0.004
	2
	0.002
	0.04
	﹥0.05

	
	Error
	0.822
	2
	0.046
	
	


2.4 结果分析
    直观分析：通过比较各因素的极差值（R）可以看出，影响柴胡总皂苷提取效果的各因素顺序为B﹥C﹥A﹥D。最佳的提取工艺条件为：A2B3C3D1 或A2B3C3D3。
方差分析：从方差分析表3可以看出，因素A、B和C有显著性差异，因素D无显著性差异，表明溶剂pH、乙醇浓度及体积比对柴胡总皂苷的提取效果有显著性影响。各因素影响柴胡总皂苷提取效果的顺序为B﹥C﹥A﹥D。
综合分析：结合直观分析和方差分析，柴胡总皂苷提取效果较好的是A2、B3和C3，提取时间无显著性差异，为节能减排和减少生产成本，提取时间取D1。确定最佳的柴胡总皂苷提取工艺为：A2B3C3D1，即用8倍量、80%的乙醇并调节pH值为8，回流提取60min即可。
结合预实验、单因素实验及正交试验，最终确定最佳的柴胡总皂苷提取工艺为：柴胡根部粉末（40目）加入8倍量、80%的乙醇并调节pH值为8于80℃加热回流提取提取两次，每次60min，合并提取液，减压浓缩干燥即可。
2.5 验证实验

    取3批样品，按照上述最佳提取工艺进行提取。三批样品所得提取物中柴胡总皂苷含量分别为2.95%，3.12%，3.06%，平均含量为3.04%。结果表明该工艺条件简单、可靠、重复性好。
3 讨论

3.1本文通过单因素考察，确定了影响柴胡总皂苷提取的主要影响因素，再采用正交设计法优化柴胡总皂苷最佳提取工艺条件。结果表明乙醇浓度、体积比、pH值对提取效果有显著性影响。这可能与柴胡皂苷的溶解度及稳定性有关。柴胡皂苷难溶于水而易溶于乙醇，故应选择适宜浓度及体积的乙醇进行提取；柴胡皂苷在酸性条件下，会发生次生化，导致其活性降低，在弱碱性条件下比较稳定。因此，通过正交试验优化了提取工艺条件，综合考虑了各因素的影响，既提高了柴胡总皂苷的提取效果，又最大限度地保持了药效。
3.2 柴胡总皂苷是柴胡中一类重要的活性成分，提高柴胡总皂苷得率，不仅可以保证药效，而且可以节约药材。前期实验系统考察了柴胡药材粉碎度对柴胡皂苷得率的影响，分别比较了柴胡饮片（5~6mm）、最粗粉、粗粉、中粉和细粉对柴胡的提取效果。结果显示，随着粒径的减小，柴胡总皂苷得率有所提高，柴胡细粉较饮片提高了近15%，但是过滤比较困难，容易堵塞筛网，提取过程中易出现爆沸现象。结合生产实践，确定采用柴胡根部粉末（40目）用于柴胡总皂苷的提取。
3.3 柴胡总皂苷中柴胡皂苷a、d具有较强的药理活性[9]，其含量的高低决定药效的强弱。据文献报道[8]，柴胡皂苷a、d会随加热时间的延长而发生转变。为最大限度的发挥柴胡的药效，提高柴胡提取物中柴胡皂苷a、d的含量，提取过程中应选择适宜的温度，提取时间不宜过长，浓缩、干燥过程中宜采用真空减压浓缩和低温干燥技术。
参考文献：

[1] 王浴生.中药药理与应用[M].北京:人民卫生出版社,1983. 151-154.

[2] 国家药典委员会,中国药典Ⅰ部[S].北京:化学工业出版社,2010:263.
[3] 李芳,李建北,张东明.柴胡药理作用研究进展[J];时珍国医国药;2004,15(2):120-121.
[4] 叶晓平,宋纯清.柴胡皂苷药理研究进展[J];中草药;2004,12,35(12):1434-1436.
[5] 杨志刚,陈阿琴,孙红祥,等;柴胡皂苷药理作用研究进展[J];中国兽药杂志;2005,39(5):27-30.
[6] 王鹏,王玉生,刘斌,等;不同产地中柴胡总皂苷及柴胡皂苷a的含量测定[J];中国药物与临床;2008,8(2) :228-229.

[7] Shuna Zhao, Kin-Chor Kwok, Hanhua Liang. Investigation on ultrasound assisted extraction of saikosaponins from Radix Bupleuri[J]; Separation and Puriﬁcation Technology 55 (2007) 307–312.
[8] 肖功胜,杨云,孙维英,等;柴胡有效成分提取工艺研究[J];时珍国医国药;2008,19(8):1829-1831.
[9] 王艳丽,和水祥,罗金燕.柴胡皂苷抗肿瘤机制研究进展[J];中西医结合学报;2006,4(1):98-100.
[基金项目] 重大新药创制专项（2009ZX09103）


[通讯作者] ﹡王跃生,研究员,博士生导师,Tel：（0791）7119617;E-mail: � HYPERLINK "mailto:Wylw915@126.com" ��Wylw915@126.com�


[作者简介] 张国松（1981.4-）,硕士,主要从事中药新剂型与新制剂研究, Tel：（0791）7119617








